| SCHEDA - B1.3 | OBIETTIVO : realizzazione di SERRE SOLARI (sistema solare a guadagno diretto o indiretto) per la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili ed assimilate per il riscaldamento, la produzione di acqua calda sanitaria , il risparmio energetico ed il miglioramento del confort abitativo e della qualità urbana |  |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 |
|  | La valutazione prevede vengano rispettate tutte le indicazioni riportate nella prima colonna e prodotti gli allegati richiesti |  |  |  |
| METODI, MATERIALI E TECNOLOGIE |  | CARATTERISTICHE FISICO-TECNICHE | RIFERIMENTI PER PROVE E CONTROLLI |  |
| - Si definiscono serre solari gli spazi ottenuti mediante la chiusura con vetrata di logge o terrazze,compatibilmente con vincoli di natura artistica e architettonica ,quando detti spazi chiusi siano unicamente finalizzati al risparmio energetico , non siano in contrasto con la normativa vigente e siano conformi alle seguenti prescrizioni: - La struttura di chiusura deve essere completamente trasparente , fatto salvo l’ingombro della struttura di supporto - la serra solare deve essere apribile ed ombreggiabile ( cioé dotata di opportune schermature mobili o rimovibili) per evitare il surriscaldamento estivo - la formazione della serra non deve determinare nuovi locali riscaldati o comunque tali da consentire la presenza continuativa di persone (locali di abitazione permanente o non permanente, luoghi di lavoro , .......) - la superficie lorda della serra solare, in ogni caso, non potrà eccedere il 10% della S.c. o S.t. o S.u.l. dell’organismo edilizio a servizio del quale viene realizzata. - la specifica finalità del risparmio energetico deve essere certificata nella relazione tecnica, nella quale deve essere valutato il guadagno energetico, tenuto conto dell’irraggiamento solare , su tutta la stagione di riscaldamento; (come guadagno energetico si intende la differenza tra l’energia dispersa in assenza e quella dispersa in presenza della serra). |  | Si allegano: - relazione tecnica del progettista con riportate: - Analisi del sito - Relazione sui venti dominanti - Maschere di ombreggiamento, costruite mediante diagramma solare,assonometria solare o goniometro solare (livello min richiesto di ombreggiamento delle chiusure trasparenti: 80%) - Calcoli, per energia dispersa e irraggiamento solare secondo le norme UNI 10344 e 10349 | L.9 gennaio 1991 n.10 L. 46/90 e DPR 447/91 Norme UNI 10344 e 10349 DPR 412/93 D.M. 2 aprile 1998(in vigore dal 5 maggio 2000) Norme vigenti in materia sismica P.E.C. comune Di Forlì Regolamento d’igiene Regolamento edilizio |  |
| Nota Per gli interventi di edilizia residenziale si applica l’ulteriore riduzione, pari al 20%, prevista dal punto 1.6.12 della Delibera di C.R. n° 849/98, qualora siano previsti tutti gli interventi delle schede B1.1 - B1.2 - B1.3 - B1.4; tale riduzione non si applica nel caso si utilizzi la riduzione del 20% per l’uso della scheda B1.5 |  |  |  |  |