| SCHEDA – B 2.3 | OBIETTIVO : SMALTIMENTO E RECUPERO, PER USI COMPATIBILI, DELLE ACQUE REFLUE in zone sprovviste dalla pubblica fognatura, per un uso razionale delle risorse idriche |  |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 |
|  | La valutazione prevede l’utilizzo principale dell’impianto di fitodepurazione e la presentazione delle certificazioni indicate nella seconda colonna |  |  |  |
| LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DELL’IMPIANTO DI SMALTIMENTO |  | CARATTERISTICHE TECNICHE (certificate) | RIFERIMENTI PER PROVE E CONTROLLI |  |
| Le acque reflue possono essere depurate e rigenerate con tecnologie che sfruttano le proprietà riorganizzatrici delle piante e dell’acqua. A differenza degli impianti biologici tradizionali questi sistemi non producono fanghi, effetti di aerosol batterico, eccesso di alghe, prodotti in sospensione, cattivi odori e insetti. I metodi applicabili a scale medie e piccole sono: - DINAMIZZAZIONE, metodo attuato tramite il passaggio obbligato per cascatelle che attraversano numerose piccole vasche, chiamate “flowforms” - LAGUNAGGIO le acque vengono fatte fluire attraverso diverse vasche, in cicli successivi in cui sotto l’azione di microrganismi, luce e aria, subiscono un processo naturale di progressiva depurazione - FITODEPURAZIONE, il sistema sfrutta il potere depurativo di determinati tipi di vegetazione ed è costituito sostanzialmente da uno o più letti assorbenti, sul fondo dei quali corre una tubazione disperdente che rilascia il liquame in prossimità dell’apparato radicale delle piante con spiccate caratteristiche idrofile. |  | ## Si allegano: - DESCRIZIONE DETTAGLIATA E SCHEMI GRAFICI DELL’IMPIANTO COMPRENDENTI - calcolo dell’estensione del letto assorbente commisurata alla potenzialità dell’ impianto con schema - sistema dei pozzetti e delle condotte in entrata ed in uscita - indicazioni di arbusti e fiori con spiccate caratteristiche idrofile, da piantumare Certificare l’impegno da parte della proprietà al controllo periodico dell’impianto per evitare intasamento della tubazione disperdente, ed impaludamenti superficiali. Il numero delle persone servite ed il volume di liquame giornaliero disperso deve rimanere inalterato. | P.E.C. Comune di Forlì Usi compatibili ammessi dall’ ASL e dal Settore Igiene e Ambiente L. Regione E.R. 29.11.83 n.7 Indicazioni dell’Amministrazione Provinciale: “Elementi propedeutici all’intervento normativo su scarichi diffusi sul territorio non riconducibili a processi centralizzati di depurazione” |  |