| SCHEDA - B5.2 | OBIETTIVO : Tutela dall’inquinamento elettromagnetico attraverso SOLUZIONI IMPIANTISICHE ed interventi di qualita’ bio-ecologica che possono controllare, contenere e mitigare le alterazioni provenienti da fattori interni |  |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4 |
|  | La valutazione prevede vengano rispettate le caratteristiche  base, per l’impianto elettrico negli ambienti abitativi, per i luoghi di lavoro le caratteristiche  +  e presentati gli allegati richiesti |  |  |  |
| CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO ELETTRICO |  | CARATTERISTICHE TECNICHE | RIFERIMENTI PER PROVE E CONTROLLI |  |
| - Impianto distribuito a stella con i cavi sotto tensione singolarmente - distributore di derivazione in scatola metallica - Uso di cavi e scatole schermati. Nell’intervento abitativo limitati alle porzioni di impianto che interessano la zona notte, nei luoghi di lavoro nelle aree dove vi è presenza continua per oltre 4 ore. - Disgiuntore di corrente negli ambienti di riposo (zona notte) - Impianto di illuminazione sezionato per ogni postazione di lavoro o area funzionale, controllato da interruttore per consentire di illuminare solo le superfici effettivamente utilizzate - Sensori di presenza nelle aree di uso frequente (bagni, scale, corridoi, autorimesse) - Controlli temporizzati nelle aree ove sono previsti sensori di presenza - Sensori di illuminazione naturale. Nelle aree che dispongono di luce naturale, ed in particolare quelle servite da dispositivi di miglioramento dell’illuminazione naturale(vetri selettivi, condotti di luce, ecc.), è previsto l’uso di sensori di luce naturale che azionino gli attenuatori della luce artificiale, in modo da garantire un illuminamento totale costante sulle superfici di lavoro ed un consistente risparmio di energia. - Altro……………………………………………………………………………………………………………………………………. |  | ## Si allegano: - Relazione tecnica con schemi di impianto a firma del progettista ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. - Certificato dell’installatore con indicate caratteristiche nonché la rispondenza alle norme…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. - Particolari costruttivi relativi alla posa in opera…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | P.E.C. Comune di Forlì Legge 46/90 n.223 per la creazione di nuovi impianti e l’adeguamento degli esistenti L. 626 D.lgs/94 per i luoghi di lavoro DPR 412/93 per i consumi (stabilisce: la misurazione dei consumi ogni 2 anni e interventi di manutenzione ogni anno contro il dispendio energetico) Norme CEI |  |